PM12造纸车间新增配电室工程

招标文件

- 招标范围及做法要求：

- 招标范围：PM12造纸车间北侧绿化带内新建配电室及其配套建筑设施，具体详见图纸。

- 本工程施工必须满足招标人的进度要求，所有机械设备等进退场费用已包含在总价内，不另计。

- 清除现场妨碍施工工作的障碍物，因本工程无法准确提供现有施工范围内的地下障碍物相关资料，故在本工程施工前，投标方应尽可能做好预防和保护工作，影响桩基施工的障碍物应在施工前采取相应处理措施，保证施工的有序进行，施工现场障碍物清理及基础完工后地坪修复的一切费用均包含在合同总价内。

- 平整场地，做好施工范围内的临时排水，防止从施工现场排除的污水流溢到邻近土地或厂区雨污水排水系统中，导致土壤污染和管道堵塞。

- 本工程施工前需做好测量控制网、水准基点，按平面图定位放线，经发标方人员现场确认后，方可进行后续施工。

- 配电室施工前需对绿化带内的雨水管道进行移位，具体详见附图，报价中含此费用。

- 不锈钢栏杆：φ60mm不锈钢管实测壁厚1.2mm，φ50mm不锈钢管实测壁厚1.0mm，φ20mm不锈钢管实测壁厚0.5mm。

- 配电室区域内，原厂房的落水管切割、改接到新做配电室屋面上并在每道落水管下方设置一个PVC水簸箕（尺寸：300*220*150mm），报价中含此费用。

- 配电室内涉及管线开槽的，由投标人负责开槽及线槽的抹灰，报价中含此费用。

- 配电室防水施工前，所有阴角采用水泥砂浆抹成圆弧状，屋面防水参照图纸中做法，天沟处卷材下翻200mm，天沟防水做法：高弹丙烯酸防水涂料一道+聚酯布一层+高弹丙烯酸防水涂料一道+高弹丙烯酸防水涂料一道，报价中含此费用。

- 配电室内总共均布24个LED平板灯，瓦数：48W，具体根据现场实际情况布置，投标方负责平板灯供应及安装（不含电缆线），报价中含此费用。

- 相关材料品牌要求：①PVC落水管：公元/中财；②SBS防水卷材：东方雨虹；③沥青类防水涂料：东方雨虹；④外墙涂料：立邦；⑥内墙涂料：立邦；⑦高弹丙烯酸防水涂料：东方雨虹；投标人报价时如使用的材料品牌及型号如与招标文件要求有偏离请澄清说明，投标人也可提供替代方案或产品以及相应的报价供招标人选择。

- 试验及原材料检测（所有试验及检测费用由投标人负责）：①各种材料的质量证明文件；②钢筋力学试验报告；③混凝土试块报告；④桩基检测报告：采用大应变法检测2根桩的承载力，小应变法检测全部桩的桩基完整性。注：钢筋力学性能及试块检测需委托具有资质的第三方检测机构完成并出具报告；混凝土必须符合国家现行有关标准的规定，拌制混凝土的粗骨料不得采用再生料；钢筋的重量偏差必须在规范允许值范围内。

- 投标方需切实考虑泥浆处理方案，加强现场泥浆管理，对施工现场的泥浆应及时外运处置，避免产生泥浆外溢现象，泥浆的临时储存及外运处置的一切费用均包含在合同总价内。

- 配电室施工完成后，需将侧石和道路恢复原样，道路修复做法：

①素土夯实；②400厚塘渣（分层填实）；③100厚碎石垫层；④200厚C30砼（内配C12@200双向，随捣随抹，机械拉槽）。

- 如遇图纸与招标文件不符时，以招标文件为准。

- 施工现场产生一切垃圾由施工方合法合规外运处置。

- 报价及其他要求

- 投标单位需提供公司授权委托书、授权委托人和法人身份证复印件、资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件等相关资料。

- 作业时间要求：上午8:00-11:30，下午13:00-17：00（冬季下午12：30-16：30）；周六、周日及其他节假日不允许施工作业，具体以景兴纸业作息时间为准；因工期需要或因特殊情况，需要在非正常作业时间内施工的，必须办理好相关手续后方可作业。

- 投标方资质要求：建筑工程施工总承包叁级及以上。

- 施工现场必须做好安全围护及安全警示，施工过程中必须全程安排一名专职安全员（以红袖标为标识）负责安全管理工作。

- 投标人需明确本项目现场负责人及安全员并提供其身份证复印件，非本项目管理及施工相关人员不得进入到厂区。

- 特种作业人员需持证上岗，施工过程中的一切安全责任由施工方负责。

- 投标人必须按照招标文件、设计图纸、相关规范及现场实际情况编制一套包括质量、进度、安全的施工组织方案。

- 根据现行市场价进行优惠报价。

- 本次投标需按要求完善附件表格且须提供预算清单，投标资料必须装订成册。

- 获取招标文件的方式：浙江景兴纸业股份有限公司官方网站公告下载。

- 联系方式：

- 联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

- 联系人：俞先生 15968305358

- 如对本工程制作、施工等有疑义处请2024年 9月 18 日下午16 时前做出书面回复，所有投标资料均须盖章后用文件袋密封盖章于2024年 9 月 20 日下午 16 时前报送到景兴纸业工程项目部，具体开标时间及地点另行通知。

- 投标单位如需踏勘现场请联系招标人，否则视作已踏勘现场并对招标内容无异议。

浙江景兴纸业股份有限公司

工程项目部

2024年9月14日

招标附表1：

PM12造纸车间新增配电室工程

投标报价表

| 序号 | 专业 | 项 目 | 价格/其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建 | 工程总价 | 元 | 含材料费、运输费、人工费、机械费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 2 |  | 相关材料品牌 | ★挤塑板： ★LED 平板灯： PVC落水管： SBS防水卷材： 沥青类防水涂料： 外墙涂料： 内墙涂料： 高弹丙烯酸防水涂料： | 带★的材料品牌必须填写，不带★的材料品牌如与招标文件要求有偏离请澄清说明 |
| 3 |  | 施工工期 | 天 |  |
| 4 |  | 质保时间 | 年 |  |
| 5 |  | 付款方式 |  | 无预付款、银行承兑汇票、质保金不低于10%（质保金不计利息），满足上述要求外付款方式由投标方自行填写 |
| 6 |  | 增值税专用发票税率 |  |  |
| 7 |  | 其他建议或说明 |  |  |

招标附件2：

授权委托书

我       （身份证号码           ）系            公司的法定代表人，现授权委托            公司的      为我的代理人，身份证号                。代理人参加景兴纸业股份有限公司及子公司相关招标事宜及基建维修和项目工程施工活动，有权当场作出承诺以及对此期间相关招标书作出技术性补充，代理人在参与投标以及项目实施过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。代理人无转委权。

有效日期起止：    年  月  日

至      年  月  日止

特此委托。

代理人：           性别：         年龄：  岁

单位：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日